Приложение 1 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля 2017 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус «Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»», 670002 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Да | 1.1.1 | Папка №1 1.1.1(1) - 1.1.1(5) | Нет информации об объекте на входе прилегающей территории. | Все | Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256* и ГОСТ Р 52875. | Текущий |
|  |  |  | 1.1.1 | Папка №1 1.1.1(1) -1.1.1(5); 1.2.1(1); 1.2.1(5) - 1.2.1(9). | Отсутствуетпо всей внешней стороне прилегающей территории ограждение, ворот и входных калиток. | - | - | - |
|  |  |  | 1.1.2 | Папка №1 1.1.2(1) - 1.1.2(4) | Нет информации об объекте на входе прилегающей территории. | Все | Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256* и ГОСТ Р 52875. | Текущий |
|  |  |  | 1.1.2 | Папка №1 1.1.2(1) - 1.1.2(4); 1.2.2(1) - 1.2.2(6) | Отсутствует по всей внешней стороне прилегающей территории ограждение, ворот и входных калиток. | - | - | - |
|  |  |  | 1.1.2 | Папка №1 1.1.2(2) - 1.1.2(6) | При стихийном заходе под № 1.2 имеется бордюрный камень высотой 20 см. | Все | беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;пути движения должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. | Капитальный |
|  |  |  | 1.1.3 | Папка №1 1.1.3(1); 1.1.3(2) | Нет информации об объекте на входе прилегающей территории. | Все | Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51256* и ГОСТ Р 52875. | Текущий |
|  |  |  | 1.1.3 | Папка №1 1.1.3(1); 1.1.3(2) | Отсутствует по всей внешней стороне прилегающей территории ограждение, ворот и входных калиток. | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | 1.2.1 | Папка №2 1.2.1(1) - 1.2.1(12) | От стихийного входа на территорию под № 1.1.1 до лестничного марша и тротуара имеется, покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка, гравия и выбитого асфальтобетонного покрытия. | Все | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. | Капитальный |
|  |  |  | 1.2.2 | Папка №2 1.2.2(1) - 1.2.2(6) | От стихийного входа на территорию под № 1.1.2 до начала тротуара имеется, покрытие из гравия и выбитого асфальтобетонного покрытия. | Все | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. | Капитальный |
|  |  |  | 1.2.2 | Папка №2 1.2.2(1) - 1.2.2(5) | От стихийного входного узла за № 1.1.2 до тротуара, на путях сдвижения людей имеется установленный железобетонный столб. | Все | беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330;Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах- колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%. | Капитальный |
|  |  |  | 1.2.2 | Папка №2 1.2.2(7); 1.2.2(8) | По внешним краям тротуара ведущего от стихийного входа за № 1.1.2 к центральному входному узлу по тротуару № 1.2.2 имеются разбитые или полностью отсутствуют бордюрные камни. | Все | Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,025 м. | Капитальный |
|  |  |  | 1.2.3 1.2.4. | Папка №2 1.2.3(1); 1.2.3(2); 1.2.4(1) | От входного узла на территорию за № 1.1.3 и во всей внутренней (хозяйственной) части территории имеется, покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка, гравия и выбитого асфальтобетонного покрытия. | Все | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами не более 0,015 м. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка и гравия, не допускается. беспрепятственное, безопасное и удобное передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330; | Капитальный |
|  |  |  | 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4. | Папка №2 | Не предусмотрены места отдыха на всей территории | Все | На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, телефонами-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта. Скамейки для инвалидов, в том числе слепых, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия. В случае примыкания места отдыха к пешеходным путям, расположенным на другом уровне, следует обеспечить плавный переход между этими поверхностями. В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья. | Капитальный |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Да | 1.3 | Папка №2 1.2.1(10); 1.2.2(6); 1.2.2(9) | При движении к стихийному входу № 1.2.2 имеется лестничный марш высотой 95 см. Лестничный марш имеет разные по высоте ступени, 1-я 13см, 2-я 15см, 3-я 18см, 4-я 15см, 5-я и 6-я 22см. | С,О | Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м.Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой.Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. | Капитальный |
|  |  |  | 1.3 | Папка №2 1.2.1(10); 1.2.2(6); 1.2.2(9); 1.2.2(10) | Вдоль лестницы с двух сторон отсутствуют поручни. | С,О,Г | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Поручни: - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м ; - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. | Капитальный |
|  |  |  | 1.3 | Папка №2 1.2.1(10); 1.2.2(6); 1.2.2(9); 1.2.2(10) | Отсутствует контрастное и тактильное предупреждение при приближении к данному лестничному маршу. | С | Тактильную полосу на покрытии пешеходных путей на участке следует размещать не менее чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.; ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. | Капитальный |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет | 1.4 | Папка №2 1.2.1(2); 2.1(3); 2.1(11) | От угла училища до тротуара имеется лестница, но отсутствует пандус, на данный момент имеется тропинка из песчаногравийной смеси. | Все | Лестницыдолжны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы поручнями. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Пандус с расчетной длиной 36,0 м и более или высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 х 1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1 х 2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. | Капитальный |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Да | 1.5 | Папка №3 1.5(1) - 1.5(4) | Нет выделенных мест для транспорта инвалидов, в том числе для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов. | Все | В связи с ограниченностью места прилегающей территории, необходимо предусмотреть одно универсальное парковочное место, для транспорта, управляемого инвалидом и для специализированных транспортных средств (социальное такси). Площадки для остановки следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания, максимально приближенное к входному узлу.Выделяемое место должно обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026*, расположенным на высоте не менее 1,5 м. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. | Текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне. | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И (О,Г,У) ДУ (С,К) | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4. 1.3 1.4 1.5 | Папка № 1,2,3 | Капитальный и текущий |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________