Приложение 2 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля2017 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Учебный корпус «Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»», 670002 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  | 2.1. Лестница (наружная) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Лестница (наружная) основная, центральная в учебном корпусе. | Есть | 2.1.1 | Папка № 4 2.1.1(1); 2.1.1(2); 2.1.1(5) - 2.1.1(9) | Ширина лестницы составляет - 5.8 м. Высота лестницы 43 см. | - | Не нуждается в обустройстве перилами, так как высота крыльца составляет менее 45 см. | - |
|  |  |  |  | 2.1.1(1); 2.1.1(2); 2.1.1(5) - 2.1.1(9) | Ступени лестницы имеют разную высоту подступенка ступеней. 1-ая ступень – 22 см., 2-ая – 10 см., 3-тья – 11 см. | С,О | Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м.Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.1(1); 2.1.1(2); 2.1.1(5) - 2.1.1(9) | На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.1(1); 2.1.1(2); 2.1.1(5) - 2.1.1(9) | Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху. | С | Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.1.2 | Лестница (наружная) эвакуационная со стороны буфета учебного корпуса | Есть | 2.1.2 | Папка № 4 2.1.2(1); 2.1.2(2); 2.1.2(4); 2.1.2(7) | Существующий поручень имеет травмирующие края (окончание). Отсутствуют поручни со второй стороны. | Все | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Поручни: - с двух сторон; - на высоте 0,9 м ; - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.2(1); 2.1.2(2) 2.1.2(4) - 2.1.2(7) | Правый лестничный марш лестницы имеет разную высоту подступенков, так как последняя ступень – 7 см. Левый лестничный марш лестницы имеет разные высоты подступенков, 1-ая ступень 10 см. 8-ая ступень 21.3 см. 9-ая ступень 17.5 см. Лестничный марш левой стороны имеет разрушения ступеней. | О,С | Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м. Рекомендуем сделать подливку верхней входной площадки на высоту входного порога. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.2(1) - 2.1.2(4); 2.1.2(7) | На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.2(1) - 2.1.2(4); 2.1.2(7) | Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху. | С | Перед открытой лестницей за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.1.3 | Лестница (наружная) эвакуационная со стороны центрального входного узла учебного корпуса | Есть | 2.1.3 | Папка № 4 2.1.3(1) - 2.1.3(5); 2.1.3(12); 2.1.3(13) 2.1.3(1) - 2.1.3(5); 2.1.3(12); 2.1.3(13) | Существующий поручень с левой стороны лестницы начинается за 0.5 м. после начала ступеней. С правой стороны лестницы полностью отсутствует поручень. Ширина лестницы составляет - 4.24 м. Высота лестницы 1.35 м. Не предусмотрен центральный разделительный поручень. | Все | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Поручни: - с двух сторон; - на высоте 0,9 м ; - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.3(1) - 2.1.3(5); 2.1.3(12) | Лестница имеет разные высоты подступенков, 1-ая ступень от 5 см. до 10 см. Последняя ступень 8 см. Лестничный марш имеет разрушения ступеней и края лестницы. | О,С | Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м. Рекомендуем сделать подливку верхней входной площадки на высоту входного порога. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.3(1); 2.1.3(2); 2.1.3(12); 2.1.3(13) | На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.3(1); 2.1.3(2); 2.1.3(9) - 2.1.3(13) | Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху. | С | Перед открытой лестницей за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.1.4 | Лестница (наружная) эвакуационная со стороны зала-студии | Есть | 2.1.4 | 2.1.4(1)- -2.1.4(9); | Существующий поручень с правой стороны лестницы начинается за 0.8 м. после начала ступеней. С левой стороны лестницы полностью отсутствует поручень. | Все | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Поручни: - с двух сторон; - на высоте 0,9 м ; - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка № 4 2.1.4(1)- -2.1.4(5); 2.1.4(9) | Все лестничные ступени полностью разрушены где правая сторона лестницы, сделана из фанеры. | О,С | Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м. Рекомендуем сделать подливку верхней входной площадки на высоту входного порога. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.4(1)- -2.1.4(5); 2.1.4(9) | На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.4(1)- -2.1.4(5); 2.1.4(9) | Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху. | С | Перед открытой лестницей за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.1.5 | Лестница (наружная) эвакуационная со стороны гардероба учебного корпуса | Есть | 2.1.5 | Папка № 4 2.1.5(1) - - 2.1.5(4) | Поручень с левой стороны лестницы сломан,с правой сторонылестницы поручень полностью отсутствует. | Все | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Поручни: - с двух сторон; - на высоте 0,9 м ; - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.5(1) - - 2.1.5(4) | На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.5(1) - - 2.1.5(4) | Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху. | С | Перед открытой лестницей за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.1.6 | Лестница (наружная) эвакуационная со стороны столовой | Есть | 2.1.6 | Папка № 4 2.1.6(1); 2.1.6(2) | Вдоль лестничного марша отсутствуют поручни с двух сторон. | Все | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Поручни: - с двух сторон; - на высоте 0,9 м ; - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.6(2) | Металлический травмоопасный уличный подоконник, расположен на пути следования граждан. | О,С | Должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к входу в здание с учетом требований СП 42.13330. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.6(1); 2.1.6(2) | На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.6(1); 2.1.6(2) | Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху. | С | Перед открытой лестницей за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.1.7 | Лестница (наружная) эвакуационная со стороны столовой | Есть | 2.1.7 | Папка № 4 2.1.7(1); 2.1.7(2) | Вдоль лестничного марша отсутствуют поручни с двух сторон. | Все | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Поручни: - с двух сторон; - на высоте 0,9 м ; - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.7(1) | Высота лестницы составляет 1.5 м, а отметка верхней части отмостки лестницы располагается на уровне земли и не имеет ограждения. | С |  | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.7(1); 2.1.7(2) | На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.7(1); 2.1.7(2) | Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху. | С | Перед открытой лестницей за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.1.8 | Лестница (наружная) эвакуационная со стороны борцовского зала | Есть | 2.1.8 | Папка № 4 2.1.8(1) - - 2.1.8(6) | Крыльцо на высоту 1.62 м, выполнено из металла с следующими нарушениями. Скользкое покрытие, отсутствуют поручни на первом пролете с двух сторон, второй пролет с правой стороны, с левой стороны поручни начинаются за 35 см. после начала второго марша. Разные высоты ступеней, отсутствие подступенков. | Все | Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Поручни: - с двух сторон; - на высоте 0,9 м ; - Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.8(1) - - 2.1.8(6) | На лестничном марше, на краях ступеней отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.8(1) - - 2.1.8(6) | Нет предупреждающей тактильной полосы перед лестницей снизу и сверху. | С | Перед открытой лестницей за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.1.9 | Лестница (наружная) эвакуационная со стороны салона красоты | Есть | 2.1.9 | . | Имеется одна ступень высотой 13 см. | Все | Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами с 5% углом уклона. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка № 4 2.1.9(1) - - 2.1.9(3) | На краю лестничной ступени, отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.9(1) - - 2.1.9(3) | На краю перед одной ступенькой к входному узлу отсутствует контрастно-тактильная разметка. | С | Перед открытой лестницей за 0,8м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. | Текущий |
| 2.2. Пандус (наружный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Пандус (наружный) к центральному входу в учебный корпус | Есть | 2.2.1 | Папка №5 2.2.1(1) - 2.2.1(10) | - |  | Не требуется | - |
| 2.2.2 | Пандус (наружный) к эвакуационной лестнице со стороны салона красоты | Нет | 2.1.9 | Папка № 4 2.1.9(1) - - 2.1.9(3) | - | Все | Выполнить пандус с уклоном не круче 1:20 на всю ширину входной площадки. Поручни не требуются. | Капитальный |
| 2.3. Входная площадка (перед дверью) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Входная площадка (перед дверью) основного, центрального входа в учебный корпус | Есть | 2.1.1 | Папка № 6 2.1.1(1); 2.1.1(2); 2.1.1(12) - 2.1.1(19) | Входная площадка расположена на высоте 43см. По внешней стороне входной площадки нет ограждения. | С | Площадка должна иметь бортики по краям высотой не менее 0,05 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка № 6 2.1.1(1); 2.1.1(2); 2.1.1(12) - 2.1.1(19) | На путях следования входной площадки расположены опорные устройства навеса. | С | Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м. от объекта. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.1(6) - 2.1.1(11) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка перед дверью | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Текущий |
| 2.3.2 | Входная площадка (перед дверью) эвакуационного входа со стороны буфета учебного корпуса | Есть | 2.1.2 | Папка № 6 2.1.2(1); 2.1.2(2); 2.1.2(4); 2.1.2(7) 2.1.2(3); 2.1.2(5); 2.1.2(6) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка перед дверью | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Текущий |
| 2.3.3. | Входная площадка (перед дверью) эвакуационного входа со стороны центрального входного узла учебного корпуса | Есть | 2.1.3 | Папка № 6 2.1.3(1); 2.1.3(2) | На высоте входной площадки 1.35м. с правой стороны отсутствует ограждение. | С | Площадка должна иметь бортики по краям высотой не менее 0,05 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.3(3) - 2.1.3(8) | Разбитая входная площадка с правой стороны | Все | Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть ровными, твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.3(3) - 2.1.3(8) | Стойки опоры навесного козырька находятся на путях следования к входной двери | С | Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на пути движения следует предусматривать предупредительное мощение в форме квадрата или круга на расстоянии 0,5 м. от объекта. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.3(3) - 2.1.3(8) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка перед дверью | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Капитальный |
| 2.3.4 | Входная площадка (перед дверью) эвакуационного входа со стороны зала-студии | Есть | 2.1.4 | Папка № 6 2.1.4(2) - - 2.1.4(4) | Входная площадка при входе не соответствует нормативу. Входная горизонтальная площадка имеет наклон 5%. | Все | Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.4(1) - - 2.1.4(4) | На высоте входной площадки 1.35м. с левой стороны отсутствует ограждение. | С | Площадка должна иметь бортики по краям высотой не менее 0,05 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.4(3); 2.1.4(4) | Отсутствует защитный от осадков навесной козырёк над входной площадкой. | Все | Должны быть установлены дополнительные элементы: - навес, - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.4(2); 2.1.4(4) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка перед дверью | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Капитальный |
| 2.3.5 | Входная площадка (перед дверью) эвакуационного входа со стороны гардероба учебного корпуса | Есть | 2.1.5 | Папка № 6 2.1.5(2) - - 2.1.5(5) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка перед дверью | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.5(1) | Отсутствует защитный от осадков навесной козырёк над входной площадкой. | Все | Должны быть установлены дополнительные элементы: - навес, - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | Капитальный |
| 2.3.6 | Входная площадка (перед дверью) эвакуационного входа со стороны столовой | Есть | 2.1.6 | Папка № 6 2.1.6(1); 2.1.6(2) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Капитальный |
| 2.3.7 | Входная площадка (перед дверью) эвакуационного входа со стороны столовой | Есть | 2.1.7 | Папка № 6 2.1.7(1); 2.1.7(2) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Капитальный |
| 2.3.8 | Входная площадка (перед дверью)эвакуационного входа со стороны борцовского зала | Есть | 2.1.8 | Папка № 6 2.1.8(1) | Отсутствует защитный от осадков навесной козырёк над входной площадкой. | Все | Должны быть установлены дополнительные элементы: - навес, - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.8(1) - - 2.1.8(3) | Входная площадка при входе не соответствует нормативу. Входная площадка выполнена из металла что делает её скользкой при разных климатических условий и атмосферных осадков. | Все | Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%. |  |
|  |  |  |  | 2.1.8(1) - - 2.1.8(3) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Капитальный |
| 2.3.9 | Входная площадка (перед дверью) эвакуационного входа со стороны салона красоты | Есть | 2.1.9 | Папка № 6 2.1.9(1); 2.1.9(7) | Отсутствует защитный от осадков навесной козырёк над входной площадкой. | Все | Должны быть установлены дополнительные элементы: - навес, - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.9(1) - - 2.1.9(7) | Не предусмотрена предупреждающая тактильная, контрастная плитка | С | предупреждающие знаки на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. | Капитальный |
| 2.4 Входная дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Дверь (входная) основного, центрального входа в учебный корпус | Есть | 2.1.1 | Папка № 7 2.1.1(8); 2.1.1(9) | Тяжелое открывание двери. Продолжительность закрывания двери составляет 3,5 сек. | Все | Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.1(8); 2.1.1(9) | Двери контрастно не маркированы Прозрачные двери и ограждения: - состоят не из ударопрочного материала; | С,О,К | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. | Текущий |
| 2.4.2 | Дверь (входная) эвакуационного входа со стороны буфета учебного корпуса | Есть | 2.1.2 | Папка № 7 2.1.2(2) - 2.1.2(5) | С уличной стороны входной порог имеет высоту 10 см. | Все | Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м | Текущий |
| 2.4.3 | Дверь (входная) эвакуационного входа со стороны центрального входного узла учебного корпуса | Есть | 2.1.3 | Папка № 7 2.1.3(1); 2.1.3(8) | С уличной стороны входной порог в месте с притворами имеет высоту 7 см. | Все | Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.3(9) | Тяжелое открывание двери. Продолжительность закрывания двери составляет 2 сек. | Все | Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. | Текущий |
| 2.4.4 | Дверь (входная) эвакуационного входа со стороны зала-студии | Есть | 2.1.4 | Папка № 7 2.1.4(5); 2.1.4(6) | С уличной стороны входной порог в месте с притвором имеет высоту 7 см. С внутренней стороны дверной порог высоту имеет 5 см. | Все | Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.4(1) - - 2.1.4(5) 2.1.4(7); 2.1.4(8) | С уличной стороны на входной двери отсутствует дверная ручка.С внутренней стороны двери ручка имеет круглую форму. | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
| 2.4.5 | Дверь (входная) эвакуационного входа со стороны гардероба учебного корпуса | Есть | 2.1.5 | Папка № 7 2.1.5(2); 2.1.5(3) | С уличной стороны входной порог в месте с притвором имеет высоту 8 - 10см. | Все | Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м | Текущий |
| 2.4.6 | Дверь (входная) эвакуационного входа со стороны столовой | Есть | 2.1.6 | Папка № 7 2.1.6 | С уличной и внутренней стороны двери дверная ручка имеет круглую форму. | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
| 2.4.7 | Дверь (входная) эвакуационного входа со стороны столовой | Есть | 2.1.7 | Папка № 7 2.1.7 | С уличной и внутренней стороны двери дверная ручка имеет круглую форму. | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
| 2.4.8 | Дверь (входная) эвакуационного входа со стороны борцовского зала | Есть | 2.1.8 | - | - | - | Не нуждается | - |
| 2.4.9 | Дверь (входная) эвакуационного входа со стороны салона красоты | Есть | 2.1.9 | Папка № 7 2.1.9(1) - - 2.1.9(6) | С уличной стороны входной порог имеет высоту 14 см. | Все | Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.9(1); 2.1.9(2) | Ширина дверного полотна составляет 75 см. | Все | Входные двери ширину в свету должны быть не менее 1,2 м. одно из полотен должно быть не менее 0,9 м. | Капитальный |
| 2.5 Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Тамбур | Есть | 2.1.1 | Папка № 8 2.1.1(1); 2.1.1(2); 2.1.1(5); 2.1.1(6) | Двери контрастно не маркированы Прозрачные двери и ограждения: -состоят не из ударопрочного материала | С,О,К | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.1(4) | Дренажный коврик лежит поверх пола, не закреплен. | Все | Дренажные и водосборные решетки, устанавливаемые в полу тамбуров или входных площадок, должны устанавливаться в уровне с поверхностью покрытия пола. Ширина просветов их ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м. | Текущий |
| 2.5.2 | Тамбур | Есть | 2.1.2 | Папка № 8 2.1.2(1); 2.1.2(2); 2.1.2(5) | Внутренние дверные полотна имеют ручки круглой формы. | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | 2.1.2(5) - - 2.1.2(7) | Выключатели в тамбуре расположены выше 1 м. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. | Текущий |
| 2.5.4 | Тамбур | Есть | 2.1.4 | Папка № 8 2.1.4(1) - - 2.1.4(4) | Тамбурное дверное полотно имеет ширину 78 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) | Капитальный |
| 2.5.5 | Тамбур | Есть | 2.1.5 | Папка № 8 2.1.5 | Тамбур законсервирован | - | - | - |
| 2.5.6 | Тамбур | Нет | 2.1.6 | - | - | - | Не требуется | - |
| 2.5.7 | Тамбур | Нет | 2.1.7 | - | - | - | Не требуется | - |
| 2.5.8 | Тамбур | Есть | 2.1.8 | Папка № 8 2.1.8(1); 2.1.8(2) | Тамбурное дверное полотно составляет 107 см. | - | Не требуется | - |
| 2.5.9 | Тамбур | Есть | 2.1.9 | Папка № 8 2.1.9(1); 2.1.9(2) | Размеры тамбура составляют ширина 1.64, глубина 1.55 | Все | Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов: - глубина - не менее 1,8 м, - ширина - не менее 2,2 м | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.9(1); 2.1.9(2) | Ширина дверного полотна составляет 75 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) | Капитальный |
|  |  |  |  | 2.1.9(1); 2.1.9(2) | Двери контрастно не маркированы Прозрачные двери и ограждения: - состоят не из ударопрочного материала; | С,О,К | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. | Текущий |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Предусмотреть дополнительный доступный эвакуационный выход. Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу не должно превышать 40 м. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП (Г) ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С) | 2.1.1.- 2.1.9. | Папки №№ 4-8 | Текущий и капитальный |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________