Приложение 3 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2 от «11» апреля2017 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус «Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»»,670002 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  | Горизонтальные коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 3.1.1 3.1.11 | Папка № 9 3.1.1.1 3.1.1.2 | Отсутствие доступной информации о помещениях здания. | Все | При входах в здания массового посещения (вокзалы всех видов транспорта, учреждения социального назначения, торговые предприятия, административно-управленческие учреждения, многофункциональные комплексы и т.п.) для инвалидов по зрению должна быть установлена информационная мнемосхема (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. | Текущий |
|  |  |  | 3.1.1 | Папка № 9 3.1.1.1 | В коридорах колонны не обозначены контрастной маркировкой. | С | Обозначить колонны тактильной, визуальной маркировкой | Текущий |
|  |  |  | 3.1.4 | 3.1.4.1 3.1.4.2 4.4.11 | На путях движения (4 этаж учебного корпуса и борцовский зал) имеется рваное покрытие. | Все | Покрытие путей движения должно быть ровным, без перепадов. | Текущий |
|  |  |  | 3.1.2 3.1.3 3.1.4 | Папка № 9 3.1.4.2 3.1.4.6 | Плохое освещение в коридорах 2,3 и 4 этажей учебного корпуса. | Все | Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4. | Текущий |
|  |  |  | 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 | Папка № 9 3.1.5.3 3.1.6.1-3.1.6.4 3.1.7.1-3.1.7.4 3.1.4.2 3.1.4.6 3.1.5.1 | Отсутствует тактильная предупреждающая маркировка перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей | С | Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. | Текущий |
|  |  |  | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 | Папка № 9 3.1.1.1 3.1.1.2 | Отсутствуют тактильные направляющие | С | На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.5 | Папка № 9 3.1.5.2 | Окно гардеробной комнаты расположено на высоте 1,2 м. окно справочной в тамбуре основного входа расположено на высоте1,06 м. | К | Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. | Текущий |
|  |  |  | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 | Папка № 9 3.1.1.2 3.1.4.2-3.1.4.6 | На путях движения имеются выступающие элементы. |  | Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. | Текущий |
|  |  |  | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 | Папка № 9 3.1.3.2-3.1.3.4 | Места отдыха и ожидания не предусмотрены для МГН. | Все | На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними места отдыха и ожидания; наличие не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего.В местах отдыха следует применять скамьи разной высоты от 0,38 до 0,58 м с опорой для спины. Сиденья должны иметь не менее одного подлокотника. Минимальное свободное пространство для ног под сиденьем должно быть не менее 1/3 глубины сиденья. | Операционный |
| Вертикальные коммуникации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учебного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Лестницы (внутри здания) | есть | 3.1.6 3.1.7 | Папка № 10 3.1.6.1-3.1.6.4 3.1.7.1-3.1.7.2 | Ступени лестниц имеют разную высоту. Боковые края ступеней не имеют ограждение. | С | Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.6 3.1.7 3.1.9 3.1.10 | Папка № 10 3.1.6.1-3.1.6.4 3.1.7.1-3.1.7.2 | Лестничные марши оборудованы перилами только с одной стороны. | Все | Поручни должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м., завершающие части длиннее на 0,3 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.6 3.1.7 | Папка № 10 3.1.5.3 3.1.6.1-3.1.6.4 3.1.7.1-3.1.7.4 | На перилах нет рельефных обозначений этажей | С | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. | Текущий |
|  |  |  | 3.1.6 3.1.7 | Папка № 10 3.1.6.3 3.1.7.1 3.1.7.2 | Поручень перил с внутренней стороны лестницы прерывается на каждом лестничном пролете. | Все | Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.6 3.1.7 | Папка № 10 3.1.6.1-3.1.6.4 3.1.7.1-3.1.7.4 | Лестницы и горизонтальные площадки выполнены одним цветом. | С | Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.6 3.1.7 | Папка № 10 3.1.6.1-3.1.6.4 3.1.7.1-3.1.7.4 | На лестничных пролетах перед первыми ступенями лестничных маршей отсутствует тактильная разметка | С | Предупредительная тактильная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.6 3.1.7 | Папка № 10 3.1.6.1-3.1.6.4 3.1.7.1-3.1.7.4 | Края проступей лестниц не маркированы контрастными полосами. | С | Необходимо нанести на первую и последнюю ступени контрастные маркировки | Текущий |
|  |  |  | 3.1.6 | Папка № 10 3.1.6.4 3.1.7.4 | Лестничная площадка на четвертом этаже не имеет безопасного ограждения | С | Боковые края площадки, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | Текущий |
| Переход между учебным корпусом и корпусом, где располагаются столовая и спортивные залы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Лестницы (внутри здания) | есть | 3.1.8 | Папка № 10 3.1.5.3 | Ступени лестницы имеют разную высоту подступенка ступеней. 1-ая ступень – 8, остальные - 12 см. | С,О | Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка № 10 3.1.5.3 | Края проступей не маркированы контрастными полосами. | С | Необходимо нанести на первую и последнюю ступени контрастные маркировки | Текущий |
| Корпус, где располагаются столовая и спортивные залы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Лестницы (внутри здания) | есть | 3.1.9 3.1.10 | Папка № 10 3.1.9.1-3.1.9.5 3.1.10.1-3.1.10.3 | Ступени лестниц имеют разную высоту. Боковые края ступеней не имеют ограждение высотой от 2 до 5 см. | С | Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.9 3.1.10 | Папка № 10 3.1.9.1-3.1.9.5 3.1.10.1-3.1.10.3 | Лестничные марши оборудованы перилами только с одной стороны. | Все | Поручни должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м., завершающие части длиннее на 0,3 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.9 3.1.10 | Папка № 10 3.1.9.1-3.1.9.5 3.1.10.1-3.1.10.3 | На перилах нет рельефных обозначений этажей | С | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. | Текущий |
|  |  |  | 3.1.9 3.1.10 | Папка № 10 3.1.9.1-3.1.9.5 3.1.10.1-3.1.10.3 | Поручень перил с внутренней стороны лестницы прерывается на каждом лестничном пролете. | Все | Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.9 3.1.10 | Папка № 10 3.1.9.1-3.1.9.5 3.1.10.1-3.1.10.3 | Лестницы и горизонтальные площадки выполнены одним цветом. | С | Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.9 3.1.10 | Папка № 10 3.1.9.1-3.1.9.5 3.1.10.1-3.1.10.3 | На лестничных пролетах перед первыми ступенями лестничных маршей отсутствует тактильная разметка | С | Предупредительная тактильная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.9 3.1.10 | Папка № 10 3.1.9.1-3.1.9.5 3.1.10.1-3.1.10.3 | Края проступей не маркированы контрастными полосами. | С | Необходимо нанести на первую и последнюю ступени контрастные маркировки | Текущий |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть | 3.1.5 | 3.1.5.4-3.1.5.6 | - |  | Не требуется | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | Нет доступа на вышестоящие этажи учебного корпуса и корпуса, где располагаются столовая и спортивные залы. А также недоступен переход между учебным корпусом и корпусом, где располагаются столовая и спортивные залы. | К,О | Здание необходимо оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами вертикального перемещения для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). | Капитальный |
| 3.5 | Дверь | да | 3.1.1 | Папка № 12 3.1.1.1 | Двойные двери с шириной дверного полотна 80 см. Нет контраста наличников и ручек. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 2.1.1 | Папка№13 2.1.1.1 2.1.1.2 | В здании имеется только один эвакуационный путь для МГН, в том числе инвалидов, приравненный к входу в здание. | Все | Предусмотреть дополнительный доступный эвакуационный выход. Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу не должно превышать 40 м. | Капитальный |
|  |  |  | - | - | Не предусмотрена пожаробезопасная зона | Все | Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделений, либо из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время и (или) спасаться самостоятельно по прилегающей незадымляемой лестничной клетке или пандусу. Зона безопасности должна быть отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены, перегородки, перекрытия - не менее REI 60, двери и окна - первого типа. Зона безопасности должна быть незадымляемой. При пожаре в ней должно создаваться избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. Каждая зона безопасности общественного здания должна быть оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны). Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026. | Капитальный |
|  |  |  | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 | Папка №93.1.4.13.1.4.2 3.1.1.1 3.1.2.1 3.1.3.4 3.1.11.1 3.1.11.2 | Нет схемы эвакуации для инвалидов, обозначенной специальными знаками. | Все | Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. | Текущий |
|  |  |  | 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 | Папка №13 2.1.2.1-2.1.2.4 2.1.3.1-2.1.3.2 2.1.4.1- 2.1.4.3 2.1.9.5-2.1.9.6 3.1.10.1-3.1.10 | Эвакуационные знаки плохо различимы. Очень слабое световое оповещение. | Все | Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с.Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути. | Текущий |
|  |  | есть | 2.1.2 | Папка№13 2.1.9.1-2.1.9.4 | На 1 этаже эвакуационный выход через салон имеет порог 10 см. |  | Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. | Текущий |
|  |  |  | 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 | Папка №13 3.1.10.1 | Кромки ступеней лестницы эвакуационного пути и поручни не маркированы контрастными полосами. | Все | Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Возможно применение для ориентации и помощи слепым и слабовидящим защитного углового профиля на каждой ступени по ширине марша. Материал должен быть шириной 0,05-0,065 м на проступи и 0,03-0,055 м на подступенке. Он должен визуально контрастировать с остальной поверхностью ступени. | Текущий |
|  |  |  | 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 | Папка №13 2.1.4.3 | Плохое освещение эвакуационных путей. | Все | Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330.Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4. | Текущее |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне. | Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует выполнять в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. Предусмотреть дополнительный доступный эвакуационный выход. Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу не должно превышать 40 м. Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Оборудование здания пассажирскими лифтами или подъемными платформами вертикального перемещения для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа). Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность) |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И(Г, У), ДУ (К,О,С) | 3.1.1-3.1.11, 2.1.1-2.1.9 | Папки №№ 9-13 | Текущий и капитальный, операционный. |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________