Приложение 4 (I) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2  от «11» апреля 2017 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Учебный корпус «Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»», 670002 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Кабинетная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания в целом | Есть | 4.1 | Папка №14 4.1.1-4.1.15 | В кабинетах диаметр зоны для самостоятельного разворота менее 1,4м. | К | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов следует предусматривать свободное пространство размерами в плане не менее 0,9 х 1,5 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 | Выключатели и электророзетки в помещениях размещены на высоте более 0,8м. от уровня пола. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Двойные и полуторные двери. Большое полотно - 80 см. Общая входная дверь на кафедру физкультуры и туризма | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Одинарные двери - 70 см. 1 этаж директор студии | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Одинарные двери - 80 см. 1 этаж персональная (порог 9 см.); Декан кафедры физкультуры и туризма, порог 4 см.;Кабинет сотрудниковкафедры физкультуры и туризма, порог 3 см.; внутренняя дверь кабинета сотрудников кафедры физкультуры и туризма, порог 4 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Имеются двери с круглыми ручками | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Вывески обозначений помещений расположены либо на дверных полотнах, либо сверху дверного проема, либо не имеются вообще. | Все | Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м. | Текущий |
| Зальная форма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания в целом | Есть | 4.2 | Папка №14 «Двери» | Все вывески обозначений помещений расположены либо на дверных полотнах, либо сверху дверного проема. | Все | Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м. | Текущий |
|  |  |  |  |  | Выключатели и электророзетки в помещениях размещены на высоте более 0,8м. от уровня пола. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 4.1.14 | Кафедры недоступные для МГН | К | По необходимости оборудовать заездами с углом уклона не более 1:12,5 | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 4.2.8 | Компьютерные столы имеют нижние полки и выдвижные подставки под клавиатуру. | К | Поверхность столов индивидуального пользования, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м. | Операционный |
|  |  |  |  | Папка №14 4.2.4-4.2.7 4.2.15 | В залах нет специально выделенного места для расположения сурдопереводчика. | Г | В залах должно быть предусмотрено дополнительная (с индивидуальным освещением) зона для переводчика жестового языка | Операционный |
|  |  |  |  | Папка №14 4.2.4-4.2.7 | Для студентов с проблемами слуха не адаптированы места. | С | В аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, необходимо предусматривать не менее 5% кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Места для лиц с дефектами слуха следует размещать на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука. Допускается применять в залах индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства. Эти места следует располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 4.2.20 | В столовой в умывальной комнате сливной трап открытый с размером 8х8 | С | ребра дренажных решеток, устанавливаемых на путях движения МГН, должны располагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегать к поверхности. Просветы ячеек решеток должны быть не более 0,013 м шириной. Диаметр круглых отверстий в решетках не должен превышать 0,018 м. Дренажные решетки следует размещать вне зоны движения пешеходов. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 4.2.19 4.2.21 | Смесители раковин столовой имеют краны вращающегося действия. | Все | следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Двойные двери. Ширина полотна - 60х60 Учебный корпус -1 этаж Студия красоты, 1 этаж инвентарная дверь внутри помещения, 302, 303, 305, 314, 316. Борцовский зал, С лестничной клетки в борцовский зал (порог 9см.). | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Двойные и полуторные двери. Большое полотно - 80 см. Учебный корпус - 1 этаж парикмахерская(порог 2 см.), 1 этаж Салон красоты,201, 202, 203, 220, 301, 311 с порогом 401, 402, 403, 407, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Одинарные двери - 60 см. 1 этаж Ногтевая (порог 4 см.) | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Одинарные двери - 70 см. 107 (порог 8 см.);1 этаж (вторая дверь и имеет порог). | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Одинарные двери - 76 см. 106 (порог 5 см.); 217 порог | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Одинарные двери - 80 см. 205 порог; 207 ручка круглая, порог 6 см.; 211 порог 6 см.; 212 порог 6 см.;307; 404; 405; 406; 408; 411. Спортзал (порог 6см.) | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №14 «Двери» | Имеются двери с круглыми ручками | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. | Текущий |
| Прилавочная форма обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Есть | 4.3 | Папка №14 4.3.1-4.3.7 | Высокие стойки обслуживания посетителей: гардероб -1,2м, прилавок раздачи в буфете – 0,93 м.; стойка администратора в салоне красоты – 1,2 м. | К | Следует предусмотреть пониженную секцию высотой не более 0,85м | Текущий |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Есть | 4.4 | Папка №14 4.3.2 | Стойка выдачи книг в библиотеке имеет высоту 1,05 м. | К | Часть стойки-барьера выдачи книг в абонементе рекомендуется предусматривать высотой 0,85 м.Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0 м. | Операционный |
|  |  |  |  | Папка №14 4.4.3-4.4.4 | Ненормативное расстояние между стеллажами. | Все | Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | Операционный |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения. Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (Г,О,К) ДУ (С,У) | 4.1 – 4.4 | Папка №14 | Капитальный, Текущий, операционный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Закрепить за одним из представителей Администрации колледжа обязанности за исполнение реализации инклюзивного образования. Необходимо разработать должностные инструкции для персонала с учетом предоставления услуг людям с инвалидностью и МГН.

Приложение 4 (II) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2  от «11» апреля 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Учебный корпус «Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»», 670002 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | есть | 5.1.1.4 5.1.2.1 |  | Нет доступной служебной туалетной кабины | Все | Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
| Общие требования | В учреждении работает 4 человека с инвалидностью. Необходимо предусмотреть устройство доступной служебной туалетной кабины. Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно СП 59.13330.2012. Рабочие места инвалидов: - должны быть безопасны для здоровья и рационально организованы; - иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда); - их специализация устанавливается заданием на проектирование; - включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленные для конкретного вида заболевания (при необходимости) Рабочая зона (пространство рабочего места) или помещение: - выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату, в т.ч. дополнительных требований (в зависимости от вида заболевания инвалидов). |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Место приложения труда | ДЧ-И (О) ВНД (К,С,Г) |  |  | Капитальный |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III) 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2  от «11» апреля 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Учебный корпус «Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»», 670002 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения | Х | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________