Приложение 5 
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 2  от «11» апреля 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебный корпус «Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»», 670002 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гвардейская, д.1а
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1Туалетная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж учебного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Специализированная туалетная кабина | есть | 5.1.1.1 | Папка №15 | Информационные таблички расположены на двери. Нет дублирующих знаков и тактильной маркировки. | Все | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.1.5 | На двери с внутренней стороны кабины нет дополнительной ручки | К, О | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, кнопки и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.1.1 5.1.1.1.2 | Нет держателя туалетной бумаги в зоне доступа | Все | Установить держатель туалетной бумаги в зоне доступа | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.1.1 5.1.1.1.3 | Нет вспомогающего оборудования. | Все | Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.1.1 5.1.1.1.2 | Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях. | Все | Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. | Текущий |
| 5.1.1.2 | Служебная кабина возле школы красоты | Есть | 5.1.1.2 | Папка №15 5.1.1.2.1 | Информационная табличка расположена на двери. Нет дублирующих знаков и тактильной маркировки. | Все | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.2.1 | Цвет двери и дверных наличников белый и сливается со стеной. | С | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.2.1 | Ручка дверного полотна круглая, вращающегося действия. | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.2.2 | Выключатель расположен на высоте более 1 метра. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.2.2 | Зеркало расположено на высоте, не позволяющей им воспользоваться человеку на коляске. | Все | Сделать зеркало поворотным или опустить зеркало на высоту 0,8 м. | Текущий |
| 5.1.1.3 | Мужской туалет | есть | 5.1.1.3 | Папка №15 5.1.1.3.2 | Туалетная кабина имеет габариты 3,58х2,8 и не является универсальной. Габариты коридора 2,6 х 1,24 | Все | Универсальная кабина должна быть на каждом этаже, где учатся инвалиды. В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.1 | Информационная табличка расположена на двери. Нет дублирующих знаков и тактильной маркировки. | Все | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.1 | Высокий дверной порог. Имеются выбоины | Все | Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.2 | Выключатель расположен на высоте более 1 метра. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.3 5.1.1.3.4 | Унитазы не оборудованы поручнями. | Все | Унитаз должен иметь высоту 45 – 50 см. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски. Унитаз должен быть оборудован откидным опорным поручнем со стороны подъезда к унитазу и стационарным поручнем между унитазом и стеной. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Бочок должен быть жестко закреплен и расположен вплотную к стене. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.4 | Слив унитаза осуществляется движением крана, перекрывающего воду на высоте более 1 м. | Все | Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины на высоте не более 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.2 | Расположение раковины высокое. | Все | Под раковиной должно быть свободное пространство для ног 0,75 м.Раковина должны быть усилена держателями. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.3 5.1.1.3.4 | Нет держателя туалетной бумаги в зоне доступа | Все | Установить держатель туалетной бумаги в зоне доступа | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.3 5.1.1.3.4 | Нет вспомогающего оборудования. | Все | Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.3 5.1.1.3.4 | Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях. | Все | Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.3.2 | Зеркало расположено на высоте, не позволяющей им воспользоваться человеку небольшого роста. | Все | Сделать зеркало поворотным или опустить зеркало на высоту 0,8 м. | Текущий |
| 5.1.1.4 | Служебная кабина возле центрального входа | есть | 5.1.1.4 | Папка №15 5.1.1.4.2 5.1.1.4.3 | Размер 1,4 Х 2,5. Внутри имеется перегородка, отделяющая унитаз от раковины. | Все | Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В данном случае имеющиеся габариты позволяют переоборудовать туалетную комнату под универсальную (Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования). Необходимо убрать перегородку и оборудование расположить вдоль одной стены для удобства подъезда к унитазу и раковине. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.1 | Информационная табличка расположена на двери. Нет дублирующих знаков и тактильной маркировки. | Все | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.1 | Цвет двери и дверных наличников белый и сливается со стеной. | С | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.1 | Ручка дверного полотна отсутствует. | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.1 | Полотно дверное 80 см. Открывается не полностью, та как мешает стена | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.2 | Выключатель расположен на высоте более 1 метра. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.4 | Слив унитаза осуществляется движением крана, перекрывающего воду на высоте более 1 м. | Все | Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины на высоте не более 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.4 | Держатель туалетной бумаги находится не в зоне доступа | Все | Установить держатель туалетной бумаги в зоне доступа | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.4 | Держатели и полки для туалетных принадлежностей расположены на высоте более 1 м. | Все | Предусмотреть на высоте 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.5 | Кран смесителя раковины барашкового действия. | Все | Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.1.4.5 | Зеркало отсутствует | Все | Установить зеркало и сделать его поворотным или расположить на высоте 0,8 м. | Текущий |
| 2 этаж учебного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Служебная кабина | есть | 5.1.2.1 | Папка №15 5.1.2.1.2 | Размер 1,28 Х 3,34. Внутри имеется две перегородки, отделяющие унитаз от раковины и свободного помещения. | Все | Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. В данном случае имеющиеся габариты позволяют переоборудовать туалетную комнату под универсальную (Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования). Необходимо убрать перегородку и оборудование расположить вдоль одной стены для удобства подъезда к унитазу и раковине. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.1 | Информационная табличка расположена на двери. Нет дублирующих знаков и тактильной маркировки. | Все | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.1 5.1.2.2.1 | Полотно дверное 78 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.1 | Цвет двери и дверных наличников белый и сливается со стеной. | С | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.2 | Выключатель расположен на высоте более 1 метра. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.5 | Слив унитаза осуществляется движением крана, перекрывающего воду на высоте более 1 м. | Все | Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины на высоте не более 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.3 | Держатель туалетной бумаги находится не в зоне доступа | Все | Установить держатель туалетной бумаги в зоне доступа | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.3 | Держатели и полки для туалетных принадлежностей расположены на высоте более 1 м. | Все | Предусмотреть на высоте 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.4 | Кран смесителя раковины барашкового действия. | Все | Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.4 | Зеркало расположено на высоте, не позволяющей увидеть себя человеку маленького роста. | Все | Установить зеркало и сделать его поворотным или расположить на высоте 0,8 м. | Текущий |
| 5.1.2.2 | Женский туалет | есть | 5.1.2.2 | Папка №15 5.1.2.2.2 | Туалетная кабина имеет габариты 2,86 х2,83 и не является универсальной. Габариты коридора 3,42 х 1,36 | Все | Универсальная кабина должна быть на каждом этаже, где учатся инвалиды. В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.1 | Полотно дверное 80 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.1 | Цвет двери и дверных наличников белый и сливается со стеной. | С | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.1.1 | Информационная табличка расположена на двери. Нет дублирующих знаков и тактильной маркировки. | Все | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.2.7 | Выключатель расположен на высоте более 1 метра. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.2.3 5.1.2.2.4 5.1.2.2.5 | Унитазы расположены в трех отгороженных кабинках, с шириной дверного проема 60 см., огорожены деревянными подиумами, не оборудованы поручнями. | Все | Унитаз должен иметь высоту 45 – 50 см. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски. Унитаз должен быть оборудован откидным опорным поручнем со стороны подъезда к унитазу и стационарным поручнем между унитазом и стеной. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Бочок должен быть жестко закреплен и расположен вплотную к стене. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.2.3 | Слив унитаза осуществляется движением крана, перекрывающего воду на высоте более 1 м. | Все | Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины на высоте не более 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.2.2 5.1.2.2.6 5.1.2.2.7 | Расположение раковины высокое. | Все | Под раковиной должно быть свободное пространство для ног 0,75 м.Раковина должны быть усилена держателями. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.2.7 | Кран смесителя раковины барашкового действия. | Все | Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.2.3 5.1.2.2.4 5.1.2.2.5 | Нет держателя туалетной бумаги в зоне доступа | Все | Установить держатель туалетной бумаги в зоне доступа | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.2.3 5.1.2.2.4 5.1.2.2.5 | Нет вспомогающего оборудования. | Все | Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.2.3 5.1.2.2.4 5.1.2.2.5 | Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях. | Все | Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. | Текущий |
| 5.1.2.3 | Служебный туалет Кафедры физкультуры и туризма | есть | 5.1.2.3 | Папка №15 5.1.2.3.2 | Туалетная кабина имеет габариты 2,11 Х 1,20 и не является универсальной. | - | - | - |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.3.1 | Полотно дверное 70 см. | - | - | - |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.2.3.1 | Информационная табличка отсутствует | - | - | - |
| 3 этаж учебного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Туалетная кабина | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4 этаж учебного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4.1 | Туалет мужской | есть | 5.1.4.1 | Папка №15 5.1.4.1.1-5.1.4.1.6 | Туалетная кабина имеет габариты 3,58х2,8 и не является универсальной. Габариты коридора 2,6 х 1,24 | Все | Универсальная кабина должна быть на каждом этаже, где учатся инвалиды. В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.7 | Полотно дверное 80 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.1 | Высокий дверной порог. | Все | Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 | Выключатель расположен на высоте более 1 метра. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 | Информационная табличка отсутствует | Все | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.3-5.1.4.1.6 | Унитазы расположены в двух отгороженных кабинках, с шириной дверного проема 60 см., и два унитаза располагаются просто в туалетной комнате, не оборудованы поручнями. | Все | Унитаз должен иметь высоту 45 – 50 см. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски. Унитаз должен быть оборудован откидным опорным поручнем со стороны подъезда к унитазу и стационарным поручнем между унитазом и стеной. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Бочок должен быть жестко закреплен и расположен вплотную к стене. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.3 5.1.4.1.6 | Слив унитаза осуществляется движением крана, перекрывающего воду на высоте более 1 м. | Все | Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины на высоте не более 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.2 | Расположение раковины высокое. | Все | Под раковиной должно быть свободное пространство для ног 0,75 м.Раковина должны быть усилена держателями. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.2 | Кран смесителя раковины барашкового действия. | Все | Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №155.1.4.1.3 5.1.4.1.6 | Нет держателя туалетной бумаги в зоне доступа | Все | Установить держатель туалетной бумаги в зоне доступа | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.3 5.1.4.1.6 | Нет вспомогающего оборудования. | Все | Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.3 5.1.4.1.6 | Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях. | Все | Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.1.2 | Зеркало расположено на высоте, не позволяющей им воспользоваться человеку небольшого роста. | Все | Сделать зеркало поворотным или опустить зеркало на высоту 0,8 м. | Текущий |
| 5.1.4.2 | Служебный туалет | есть | 5.1.4.2 | Папка №15 5.1.4.2.7 | Туалетная кабина имеет габариты 2,86 х2,83 и не является универсальной. Габариты коридора 3,42 х 1,36 | Все | Универсальная кабина должна быть на каждом этаже, где учатся инвалиды. В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Полотно дверное 80 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Цвет двери и дверных наличников белый и сливается со стеной. | С | Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Информационная табличка расположена на двери. Нет дублирующих знаков и тактильной маркировки. | Все | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Выключатель расположен на высоте более 1 метра. | Все | Выключатели и электророзетки в помещениях следует предусматривать на высоте не более 0,8м. от уровня пола. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Слив унитаза осуществляется движением крана, перекрывающего воду на высоте более 1 м. | Все | Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины на высоте не более 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Расположение раковины высокое. | Все | Под раковиной должно быть свободное пространство для ног 0,75 м.Раковина должны быть усилена держателями. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Кран смесителя раковины барашкового действия. | Все | Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. В доступных кабинах следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Держатель туалетной бумаги находится не в зоне доступа | Все | Установить держатель туалетной бумаги в зоне доступа | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Держатели и полки для туалетных принадлежностей расположены на высоте более 1 м. | Все | Предусмотреть на высоте 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Зеркало расположено на высоте, не позволяющей увидеть себя человеку маленького роста. | Все | Установить зеркало и сделать его поворотным или расположить на высоте 0,8 м. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Нет вспомогающего оборудования. | Все | Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.4.2.7 | Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях. | Все | Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. | Текущий |
| Корпус со спортивными залами и столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.1 | Туалет в раздевалке спортивного зала | есть | 5.1.5.1 | Папка №15 5.1.5.1.1 5.1.5.1.2 | Туалетная кабина имеет габариты 100 х 170 и не является универсальной. Габариты соседней кабины составляет 80 х 170. Кабины разделены перегородкой. | Все | Универсальная кабина должна быть на каждом этаже, где учатся инвалиды. В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Необходимо убрать перегородку между кабинами, объединить в одну туалетную комнату и адаптировать ее для инвалидов и МГН. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 | Полотно дверное 80 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
| 2 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5.2 | Туалет в раздевалке борцовского зала | есть | 5.1.5.2 | Папка №15 5.1.5.2.2 | Туалетная кабина имеет габариты 97 х 132 и не является универсальной. Габариты соседней кабины составляет 97 х 132. Кабины разделены перегородкой. | Все | Универсальная кабина должна быть на каждом этаже, где учатся инвалиды. В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.5.2.1 | Полотна дверные 80 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
|  |  |  |  | Папка №15 5.1.5.2.1 | Ручки дверных полотен круглые, вращающегося действия. | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. | Текущий |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната борцовского зала | есть | 5.2 | Папка №16 5.2.1 5.2.2 | Четыре кабины габаритами 80х80 с вмонтированными поддонами. | Все | Следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой следует предусматривать пространство для подъезда кресла-коляски. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9 х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8 х1,5 м.доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала | Капитальный |
| Бытовая комната (гардеробная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Раздевалка спортивного зала | есть | 5.3.1 | Папка №17 5.3.1.1 | Установленная мебель не соответствует требованиям доступности. | Все | Места для переодевания оборудуются, как правило, скамьями из расчета не менее 0,6 м длины скамьи на одно место, а для хранения домашней одежды предусматриваются закрытые двухъярусные шкафы размером в плане 0,6х0,3 м, устанавливаемые, как правило, в блоке с местами (скамьями) для переодевания (т.е. с общим проходом к ним). | Операционный |
|  |  |  |  | Папка №17 5.3.1.2 | Дверное полотно в мужскую раздевалку имеет ширину дверного полотна 57 см. с высотой порога 6 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №17 | Полотно дверное в туалетно-душевую комнату составляет 80 см. | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
| 5.3.2 | Раздевалка борцовского зала | есть | 5.3.2 | Папка №17 5.3.2 | Ручка дверного полотна круглая, вращающегося действия. | Все | Следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. | Текущий |
|  |  |  |  | Папка №17 5.3.2 | Установленная мебель не соответствует требованиям доступности. | Все | Места для переодевания оборудуются, как правило, скамьями из расчета не менее 0,6 м длины скамьи на одно место, а для хранения домашней одежды предусматриваются закрытые двухъярусные шкафы размером в плане 0,6х0,3 м, устанавливаемые, как правило, в блоке с местами (скамьями) для переодевания (т.е. с общим проходом к ним). | Операционный |
|  |  |  |  | Папка №17 5.3.2 | Полотно дверное из коридора в раздевалку 80 см. Стена мешает полному открытию двери, что заужает дверной проем на 5 см. (открытие в чистоте 75 см.) | Все | Дверной проем: - ширина - не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м). Двери должны открываться наружу. | Капитальный |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. Универсальная кабина уборной общего пользования должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8. Для создания универсальной кабины необходимо туалетную комнату оборудовать различными доступными элементами, позволяющими пользоваться всем категориям граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,35 м; - дублирование рельефными знаками Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,С,О) | 5.1.1.1- 5.1.1.4; 5.1.2.1- 5.1.2.3; 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.5.1, 5.1.5.2, 5.2, 5.3.1, 5.3.2 | Папка №15 | Текущий и капитальный |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно 
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Согласно квотированию рабочих мест в учреждении установлена квота - 3 человека. Численность учащихся с инвалидностью составляет 14 человек.

Универсальная кабина должна быть на каждом этаже, где учатся инвалиды. А также доступная служебная кабина должна быть на каждом этаже. Рекомендуется рассмотреть вопрос о создании универсальных кабин в служебных туалетных комнатах на 2 и 4 этажах.